附件1：服务器与超融合授权项目设备参数

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格参数 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 参考品牌及型号 | DELL R750、超聚变 FusionServer 2288H V6、浪潮 NF5280M6 | 8台 |  |
|  |  | 外形 | 2U 机架式服务器 |  |  |
|  |  | ★CPU | ≥2路英特尔至强金牌6326（2.9G,16C/32T,11.2GT/s,36M 缓存处理器）及以上 |  |  |
|  |  | ★内存 | 配置≥16x64GBDDR4内存，双列，可扩展≥32个DDR4 3200MT/秒 RDIMM 支持≥16个英特尔傲腾持久内存200系列，支持最高容量≥8TB |  |  |
|  |  | ★硬盘 | 配置高速缓存盘≥2x1.6TB（NVMe SSD）； 配置数据盘≥8x3.84TB SAS SSD；支持≥24个2.5英寸 NVMe SSD； 配置专用启动盘≥2x480G（SSD） ； |  |  |
|  |  | RAID卡 | 支持≥4GB高速缓存RAID卡，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，断电保护，配置直通Raid 卡（提供VMware官网VSAN认证链接和截图说明） ★配置启动盘专用raid卡 |  |  |
|  |  | PCIe插槽 | 支持≥8个PCIe Gen4插槽（≥5个x16），支持SNAP I/O模块 |  |  |
|  |  | 网卡 | 配置≥两块双口万兆网卡，≥两个1Gb电口 |  |  |
|  |  | 电源和风扇 | 配置1+1≥1100W冗余热插拔电源，满配风扇 |  |  |
|  |  | 安全功能和特性 | 支持加密签名固件、硬件根信任、安全启动、自动BIOS恢复、快速OS恢复、系统一键锁定、安全的缺省密码、配置和固件漂移检测、持久日志（包括用户形迹）等功能； 或具备与上述功能不同表述方式的类似功能。 |  |  |
|  |  | 第三方管理平台集成 | 提供主流管理平台如VMware vCenter，Microsoft System Center，BMC Software的插件集成；能够连接常见的管理平台如Nagios & Nagios XI,Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager, CA Network and Systems Management |  |  |
|  |  | GPU支持 | 支持≥两个双宽300W加速器，或≥四个单宽150W加速器 |  |  |
|  |  | 远程管理 | - 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。 - 提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware、虚拟KVM、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作。 - 支持SNMP，IPMI和Redfish。 - 支持IPv6。 - 前置专用USB管理口。 - 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 - 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 - 单页面可以集中管理≥100台服务器。 |  |  |
|  |  | ★VSAN 认证 | 本项目涉及的服务器设备型号为VSAN认证型号（VSAN Ready Node机型），具有较好的兼容性及稳定性。相关设备需提供VMware官网认证截图，并提供专门超融合售后服务团队的技术支持 |  |  |
|  |  | ★服务 | 1、提供原厂售后工程师安装部署服务，提供原厂的技术认证培训服务。 2、7年原厂保修服务（官网可查），提供原厂7*24电话支持，报修后4小时内上门； 3、中标以后要求提供原厂商售后服务承诺函； 4、货物为原厂全新产品，最终用户为浙江越秀外国语学院； 5、配置专属原厂技术支持、大客户售后服务通道、原厂售后服务对接人； 6、服务期保修范围内的人工、配件、交通等任何费用由中标方承担； 7、提供本次软、硬件平台与原有平台进行对接服务，并根据甲方要求进行调整、实施。 |  |  |
| 2 | 超融合软件 | 版本要求及主要技术、功能指标 | - ★Vsan企业增强版； - 无需单独安装部署存储管理、代理软件； - 采用SSD作为高速读缓存和写缓存，支持动态调整虚拟磁盘读缓存预留； - ★支持采用nvme接口SSD作为高速读写缓存和数据存储容量； - HCI系统支持≥2000个硬盘，支持存储容量≥8PB，提供截图证明； - HCI系统在线扩展到≥64个节点，空间和性能随节点增加线性增长； - HCI系统支持≥6400个虚拟机； - ★Hypervisor支持连接、使用已有SAN存储； - 支持在同一个图形界面完成对计算、存储资源的所有配置管理和监控（包括但不限于IOPS、带宽、时延、容量、CPU利用率、内存占用率、存储卷读写延迟等）； - 部署、配置简单，支持纯图形化管理； - 提供适用于容器的虚拟基础架构平台，提供REST API接口； - 支持物理节点主动监控（包括但不限于内存、存储、供电、制冷、网络等），支持自动将虚拟机从亚健康服务器迁移到健康的服务器； - 支持虚拟机配置预留资源、最大资源和共享，用于控制同一物理机上多个虚拟机之间的资源共享以及资源不足时的分配策略； - ★支持容错机制，节点主机发生故障时，所属虚拟机自动触发透明故障切换，不引起任何数据丢失或停机。支持≥8个虚拟CPU工作负载容错功能。提供截图证明； - 支持虚拟化基础设施上构建大数据集群并感知虚拟化拓扑，相同数据副本数据节点实例跨物理节点分布； - 支持按虚拟机和分布式交换机进行带宽预留,以保证最低服务级别； - 支持虚拟机在线迁移功能，在不中断用户使用、不丢失服务的前提下实现节点之间的实时迁移； - ★支持基于存储策略的管理机制，可配置副本个数、条带宽度、QoS等，支持在线变更存储策略； - 支持以虚拟磁盘或VM为粒度设置QoS功能； - 支持精简配置功能； - 支持软件校验和功能； - 支持块存储iSCSI协议，能对物理主机和vSphere虚拟机提供存储空间，支持LUN容量在线增加； - 支持SCSI-3持久保留，允许运行Windows Server故障转移群集之类应用的VM在vSAN数据存储上使用共享的VMDK； - 支持对精简置备的虚拟磁盘开启共享多写，简化Oracle RAC等双活应用在超融合架构上的配置； - ★支持容器编排器配置和管理持久卷，基于存储策略的管理允许对持久卷及其关联的存储类进行性能和弹性结果的在线调整，支持使用对于VM管理常用的方法和过程，对容器的持久性存储进行可视化管理； - 结合超融合原生的File Services功能，支持容器化的应用程序部署和使用文件级持久性存储卷，支持ReadWriteMany访问方式，并且可以支持加密、快照、容量调整功能的使用； - 支持在超融合存储中启用原生的File Services文件级存储功能，启用服务的方式与启用其他群集级别功能相似（例如iSCSI块存储服务）；支持对文件存储中存储的数据加密、重复数据删除和压缩功能，可以通过超融合管理平面无缝执行配置和管理等全生命周期运维操作； - 可针对每个虚拟磁盘设置不同的副本策略； - 可设置故障域，确保在发生磁盘、主机、网络或机架故障时不丢失数据； - ★无缝集成虚拟化容灾VMware SRM技术，RPO不超过5分钟； - 支持在VM对象级别以及群集级别的容量视图中查看与vSphere Replication相关的对象数据，从而能够非常准确的掌握用于异步复制所需求的具体资源情况，提供截图证明； - 可跨地域部署，支持存储双活，发生站点故障时可以自动切换； - 提供针对站点故障和本地组件故障的两种保护机制，站点内部数据保护方式支持副本和纠删码方式，不需额外的软件/硬件设备支持； - 支持数据的站点内访问，分布式资源调度和故障恢复，减少站点间的跨站数据传输；支持通过AI算法，可智能在线重定向I/O到具有可用容量的站点，自动实现站点间容量的平衡分布； - 双活解决方案数据站点之间支持L2、L3网络，站点之间和第三方见证支持采用不同的MTU大小； - 支持见证服务调整或变更后的快速同步恢复，满足双活延伸群集功能即时建立或回退。 | 3(cpu核数) | 使用软件定义存储的方法为虚拟机创建共享存储。虚拟化ESXi 主机的本地物理存储资源，并将这些资源转化为存储池，然后可根据虚拟机和应用程序的服务质量要求划分这些存储池并分配给这些虚拟机和应用程序 |
|  |  | 服务 | - 为确保服务的质量与及时性，软件授权最终用户需为浙江越秀外国语学院，由软件原厂或OEM厂家提供相关证明。 - 提供原厂（或软件OEM厂家）售后工程师安装部署服务。 - 质保期内提供原厂（或软件OEM厂家）7*24小时电话及在线支持，4小时上门服务（需由原厂或软件OEM厂家、投标方在“四、投标公司服务能力要求”中指定的相关工程师提供服务）； |  |  |
| 3 | 服务器接入交换机（含模块） | 参考品牌及型号 | H3C 6520X-30QC-HI、华为 S6735 S24X6C | 2台 |  |
|  |  | 交换容量 | ≥2.56Tbps（如存在多个指标，以官网中较低的指标为准），提供官网截图证明 |  |  |
|  |  | 转发能力 | ≥720Mpps（如存在多个指标，以官网中较低的指标为准），提供官网截图证明 |  |  |
|  |  | ★端口要求 | 1、支持≥24个1/10G SFP Plus端口，提供官网截图证明 2、≥2个QSFP+端口，提供官网截图证明 |  |  |
|  |  | ★光模块要求 | 配置与交换机相同品牌万兆多模光模块 16个（提供原厂证明） |  |  |
|  |  | 硬件规格 | - 提供双电源冗余，支持热插拔； - 提供双风扇冗余，支持热插拔。 |  |  |
|  |  | 路由协议 | 1、支持静态路由 2、支持RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、 3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6、IS-IS，IS-IS V6 4、支持等价路由，策略路由、VRRP/VRRPv3 |  |  |
|  |  | IPV6特性 | - 支持ND（Neighbor Discovery）、PMTU - 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3、IS-ISv6、BGP4+ for IPv6 - 支持IPv6 Portal、IPv6 tunnel |  |  |
|  |  | MPLS | - MPLS L2VPN、L3VPN、SR功能 - MPLS缝接功能测试 |  |  |
|  |  | 可靠性 | - 支持BFD FOR VRRP功能 - 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms - 支持Smartlink，收敛时间≤50ms - 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms - 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms - 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |  |  |
|  |  | QoS/ACL | - 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 - 支持CAR、WRED、时间段，每个端口支持8个输出队列 - 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 - 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 - 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |  |
|  |  | 镜像 | - 支持流镜像、 - 支持N:4端口镜像 - 本地和远程端口镜像、 - 支持SPAN |  |  |
|  |  | 安全特性 | - 支持用户分级管理和口令保护 2、支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)、CPU防护 |  |  |
|  |  | 管理和维护 | - 支持命令行接口（CLI）配置、Telnet、Ping、Tracert、track、Console口配置、schedule job、ISSU、802.1AG及802.3AH、snmp - 支持NetStream功能，流量分析采样比1：1、系统日志、 分级告警、NTP、电源、风扇、温度的告警功能、支持调试信息输出 |  |  |
|  |  | 横向虚拟化 | - 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 |  |  |
|  |  | ★质保期 | 质保期≥3年 |  |  |
| 4 | 互联交换机（含模块） | 参考品牌及型号 | H3C 6520X-30QC-HI、华为 S6730 S24X6Q、华为 S6735 S24X6C | 2台 | 超融合系统中为节点服务器提供业务数据上、下行交换 |
|  |  | 交换容量 | ≥2.56Tbps（如存在多个指标，以官网中较低的指标为准），提供官网截图证明 |  |  |
|  |  | 转发能力 | ≥720Mpps（如存在多个指标，以官网中较低的指标为准），提供官网截图证明 |  |  |
|  |  | ★端口要求 | 1、支持≥24个1/10G SFP Plus端口，提供官网截图证明 2、≥2个QSFP+端口，提供官网截图证明 |  |  |
|  |  | ★光模块要求 | 配置与交换机相同品牌万兆多模光模块20个（提供原厂证明） |  |  |
|  |  | 硬件规格 | - 提供双电源冗余，支持热插拔； - 提供双风扇冗余，支持热插拔。 |  |  |
|  |  | 路由协议 | 1、支持静态路由 2、支持RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、 3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6、IS-IS，IS-IS V6 4、支持等价路由，策略路由、VRRP/VRRPv3 |  |  |
|  |  | IPV6特性 | - 支持ND（Neighbor Discovery）、PMTU 2、支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3、IS-ISv6、BGP4+ for IPv6 3、支持IPv6 Portal、IPv6 tunnel |  |  |
|  |  | MPLS | - MPLS L2VPN、L3VPN、SR功能 2、MPLS缝接功能测试 |  |  |
|  |  | 可靠性 | - 支持BFD FOR VRRP功能 - 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms - 支持Smartlink，收敛时间≤50ms - 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 5、支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 6、支持PVST功能：收敛时间≤50ms |  |  |
|  |  | QoS/ACL | - 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 - 支持CAR、WRED、时间段，每个端口支持8个输出队列 3、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 4、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 5、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |  |
|  |  | 镜像 | - 支持流镜像、 - 支持N:4端口镜像 3、本地和远程端口镜像、 4、支持SPAN |  |  |
|  |  | 安全特性 | - 支持用户分级管理和口令保护 2、支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)、CPU防护 |  |  |
|  |  | 管理和维护 | 1、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet、Ping、Tracert、track、Console口配置、schedule job、ISSU、802.1AG及802.3AH、snmp 2、支持NetStream功能，流量分析采样比1：1、系统日志、分级告警、NTP、电源、风扇、温度的告警功能、支持调试信息输出 |  |  |
|  |  | 横向虚拟化 | - 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 |  |  |
|  |  | ★质保期 | 1、质保期≥3年 |  |  |
| 5 | 系统集成服务 | 包含所有本项目部署实施所需的所有相关附件、服务及人工（包含但不限于光纤跳线、网线及所需的配件、数据迁移等） |  | 1项 |  |