附件1：镜湖校区越秀厅电子显示屏规格参数要求

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量（㎡）. | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体显示部分 | 主屏：室内全彩显示屏； ★铜线封装； ★像素间距：≤2.5mm； ★刷新率：≥3800Hz ； ★可视角：水平≥160°；垂直≥140°； ★色温：3000-10000K； ★校正后白平衡亮度:≥600cd/m2； ★亮度均匀：≥95%； ★对比度：≥5000:1； ★灰度：100%亮度时，≥16bit； ★平整度：≤0.16mm; ★系统、屏体使用寿命≥十万小时; ★连续工作时间≥72小时。 | 平方 | 30.72 | 主屏规格：8m*3.84m 辅屏规格：（1.92m*1.6m）*2 |
|  | 辅屏*2：室内全彩显示屏； ★铜线封装； ★像素间距：≤2.5mm； ★刷新率：≥3800Hz ； ★可视角：水平≥160°；垂直≥140°； ★色温：3000-10000K； ★校正后白平衡亮度:≥600cd/m2； ★亮度均匀：≥95%； ★对比度：≥5000:1； ★灰度：100%亮度时，≥16bit； ★平整度：≤0.16mm; ★系统、屏体使用寿命≥十万小时; ★连续工作时间≥72小时。 | 平方 | 6.14 |  |
| 控制系统 | 全彩控制卡 | 张 | 按需 |  |
|  | 二合一处理器 | 套 | 按需 | ★输入：输入：HDMI≥1个，DVI≥1个,一路 3G-SDI |
|  | 排线 | 套 | 按需 |  |
|  | 网线 | 套 | 按需 | ★要求加备用网线两条 |
|  | 电源线 | 套 | 按需 | 电源箱到大屏的电源线 |
|  | 配电系统 | 套 | 按需 | ★独立电源远程控置箱 |
| 框架箱体部分 | 方通 | 米 | 按需 | 内结构采用镀锌方管 |
|  | 包边 | 根 | 按需 | 铝合金或亚光黑不锈钢，中标后由招标方选定。 |

附件2：镜湖校区食堂四楼演艺厅电子显示屏规格参数要求

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体显示部分 | 主屏：室内全彩显示屏； ★铜线封装； ★像素间距：≤3.0mm； ★刷新率：≥3800Hz ； ★可视角：水平≥160°；垂直≥140°； ★色温：3000-10000K； ★校正后白平衡亮度:≥600cd/m2； ★亮度均匀：≥95%； ★对比度：≥5000:1； ★灰度：100%亮度时，≥16bit； ★平整度：≤0.16mm; ★系统、屏体使用寿命≥十万小时; ★连续工作时间≥72小时。 | 平方 | 38.32 | 主屏：9.98*3.84；辅屏（1.92*1.6）*2块 |
|  | 辅屏*2：室内全彩显示屏； ★铜线封装； ★像素间距：≤2.5mm； ★刷新率：≥3800Hz ； ★可视角：水平≥160°；垂直≥140°； ★色温：3000-10000K； ★校正后白平衡亮度:≥600cd/m2； ★亮度均匀：≥95%； ★对比度：≥5000:1； ★灰度：100%亮度时，≥16bit； ★平整度：≤0.16mm; ★系统、屏体使用寿命≥十万小时; ★连续工作时间≥72小时。 | 平方 | 6.14 |  |
| 控制系统 | 全彩控制卡 | 张 | 按需 |  |
|  | 二合一处理器 | 套 | 按需 | ★输入：HDMI≥1个，DVI≥1个,一路 3G-SDI |
|  | 排线 | 套 | 按需 |  |
|  | 网线 | 套 | 按需 | ★要求加备用网线两条 |
|  | 电源线 | 套 | 按需 | 电源箱到大屏的电源线 |
|  | 配电系统 | 套 | 按需 | ★独立电源远程控置箱 |
| 框架箱体部分 | 方通 | 米 | 按需 | 内结构采用镀锌方管 |
|  | 包边 | 根 | 按需 | 铝合金或亚光黑不锈钢，中标后由招标方选定。 |

附件3：稽山图书馆报告厅LED显示屏规格参数要求

| 名 称 | 规格 | 单 位 | 数量（㎡） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示屏 | 室内全彩显示屏； ★铜线封装； ★像素间距：≤2.5mm； ★刷新率：≥3800Hz ； ★可视角：水平≥160°；垂直≥140°； ★色温：3000-10000K； ★校正后白平衡亮度:≥600cd/m2； ★亮度均匀：≥95%； ★对比度：≥5000:1； ★灰度：100%亮度时，≥16bit； ★平整度：≤0.16mm; ★系统、屏体使用寿命≥十万小时; ★连续工作时间≥72小时。 | 平方 | 23.55 | 宽6.4米，高3.68米。 |
| 控制系统 | 全彩控制卡 | 张 | 按需 |  |
|  | 处理器 | 套 | 按需 | ★输入：输入：HDMI≥1个，DVI≥1个,一路 3G-SDI |
|  | 排线 | 套 | 按需 |  |
|  | 网线 | 套 | 按需 | ★要求加备用网线两条 |
|  | 电源线 | 套 | 按需 | 电源箱到大屏的电源线 |
|  | 配电系统 | 套 | 按需 | ★独立电源远程控置箱 |
| 框架箱体部分 | 方通 | 米 | 按需 | 内结构采用镀锌方管 |
|  | 包边 | 根 | 按需 | 铝合金或亚光黑不锈钢，中标后由招标方选定。 |