| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园专用型调频发射机 | 台 | 4 | 主要技术参数： 信噪比：≥60 dB 发射方式：无线发射 频率准确度:±500Hz 中期稳定度:±200Hz 长期稳定度:±500Hz/年 高频功率输出:100W±1dB, 最小5W 发射功率：50-100W 谐波失真:75KHz频偏1.5%（40-15000Hz±1dB） 频率响应：40-15000Hz±1dB 残留调幅度:(AM): <0.2 % S/N(单声): >75 dB S/N(立体声):>70dB 音频输入电平: -10 dB (立体声不平衡) 0 (立体声平衡) 音频输入阻抗:10K ohm不平衡，可选10Kohm/600ohm平衡, 辅助通道输入阻抗:10KΩ RF输出阻抗:50Ω 低通滤波器滤波度:>60dB (频偏≥200KHz) 辅助输入音频响应:10Hz-100 KHz±0.2dB RF输出功率插座:SL16 ★产品需具备≤300W的《型号核准证》。 ★产品需具备具有检测资质的第三方出具的检测日期在投标截止日三年内的有效检测报告。（提供产品检测报告原件及复印件加盖投标单位公章；同时提供检测单位加盖公章后的所在省份省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》和中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》复印件。） |
| 2 | 全向发射天线 | 套 | 4 | ★馈线至少采用SYV-50-9型及以上高频低 损耗同轴电缆， 极化方式：垂直极化 带宽：10MHz 天线增益：>2.6dB 驻波比：< 1.3 |
| 3 | 智能集成一体化播控中心 | 套 | 4 | 全钢制，分上下两组合成，1200*1270*1300，；两组设备同时分布在播控桌上，设有电脑机位，二位设置，满足所有设备的放置要求，两个调音台完全嵌入播控桌台面，分别控制所对应的一组设备和同时控制播控桌上的所有设备，智能集成一体化播控桌最终实现在任何时刻播控桌上的任意一台设备出现故障即可瞬间启用备用设备，确保在国家级等级考试时的万无一失。同时，在该系统中预留其他听音系统融入的单独接口，为以后建设其他听音系统让其可以与现有发射系统进行一体整合。 |
| 4 | 嵌入式调音台 | 台 | 4 | 总谐波失真：低于0.1%（THD+N） 频率响应：（20Hz-20KHz）+1dB /-3dB 通道处于哑音状态：﹥93dB 头戴耳机输出功率：75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω) 串音：-70dB 单声道/立体声高通滤波器：80Hz 12dB 低：60Hz±15dB 中：250Hz-5KHz±15dB 高：12KHz±15dB 输入和输出阻抗： 话筒输入：3KΩ 单声输入：10KΩ 立体声输入：10KΩ 输出阻抗：≤150Ω 消耗功率：35W |
| 5 | UPS不间断电源主机 | 台 | 2 | 国内知名品牌，功率≥3KV，输入电压范围220VAC（115-300VAC）50Hz |
| 6 | UPS不间断电源免维护电池组 | 组 | 2 | 类别：UPS电池 数量：8节 功能：断电延时 UPS外置电池容量：65AH/12V |
| 7 | UPS电池组配套电池柜（钢制 A8） | 套 | 1 | 钢制 A8,共两层，每层容纳4节电池，配套电池组 |
| 8 | 话筒 | 只 | 4 | 换能方式：电容式 频率响应：100Hz-16000Hz 输出阻抗：200Ω 灵敏度：-43dB±2dB 指向性：心型指向 参考拾音距离：20-50cm 供电电源：DC1.5x2 48V |
| 9 | 监听机 | 台 | 2 | 接收范围：调频：64-108MHz（可定制） 自动选台接收灵敏度：FM:≤5uV 失真度：≤1% 频率响应：20-18KHz 最大输出功率：50mw 工作电流：最大50MA 电源：DC：3V 2节5号电池（AA） |
| 10 | 拉线桅杆支架设计与安装、避雷设施、附属材料 | 批 | 1 | 本项安装须具有钢结构工程专业承包叁级资质，并提供实施单位的安全生产许可证。 |